数字逻辑题型

- 数值转化

二进制转十进制，十六进制，八进制

十进制，十六进制，八进制转二进制

正数与负数的原码、反码、补码

BCD码（8421，余3,2421）

Gray码，奇偶校验码

- 布尔代数的表达式化简

就化简就完了，没啥好说的

- 卡诺图的表达式化简（三种）

1.与或——与或，就是直接填卡诺图，往上面填1

2.与或——或与，先取反函数，求出反函数的最简与或（合并0），再取反

3.或与——或与，先取对偶函数，求出最简与或表达式，再取对偶

- 组合逻辑电路的设计与分析，险象的判断与解除

设计就是先分析要求，然后列出真值表，再一位一位的算逻辑函数

分析就是分析电路，所以先化简，再写出真值表，观察输出的特点

险象就是看有没有出现一个变量的正反逻辑，有的话就需要检查一下了，有代数法和卡诺图法。解除的话就是用增加冗余项的方法来实现。

- 同步时序逻辑电路的设计

先判断使用什么电路，moore还是mealy

先根据要求，写出原始的状态图和状态表；

把状态进行化简，用隐含表的化简法；

把化简完的状态进行编码，采用三条要求（次态相同现态相邻；现态相同次态相邻；输出相同现态相邻）

然后再分别用卡诺图法写出逻辑表达式；

最后画出逻辑电路图

- 同步时序逻辑电路的分析

根据输出函数的图写出函数的表达式；

根据触发器的表达式，根据现态写出次态；

根据现态和次态，写出状态图与状态表；

归纳出电路的逻辑功能即可。

- 异步脉冲型电路的分析

先写出逻辑表达式函数表达式

列出次态真值表，就是写出J,K,CP的情况和跳转情况

做出状态表与状态图

描述电路的逻辑功能

- 异步脉冲型电路的设计

先画出状态图，写出状态表

状态化简（也是隐含表的化简）

状态编码

写出逻辑函数，并且化简

画出逻辑电路图

- 异步电平型电路的设计

画出时间图

填入流程表中，并补全所有的空格

状态化简

状态编码

写出各个函数

画出电路图

- 异步电平型电路的分析

写出逻辑表达式

做出流程表，圈出稳态

画出总态图

说明电路逻辑功能

十一、分析74芯片组成的电路，分析功能

十二、设计3-3-3,3-6-3,4-9-4 PLA电路

PLD是PROM，是固定数量的编程器件，与项固定，或项不固定

PLA是与项和或项都不固定的，自己编写，有333,363,494多种类型

PAL是与项是可编写的，或项是固定的